RC 漂移车 IMU 姿态解算算法
技术文档

基于互补滤波 + 动态α + RC辅助零偏 + 1D卡尔曼的工程实现

硬件平台：STM32F411CEU6 (BlackPill) + MPU6050
控制频率：500Hz
文档日期：2026-06-01

# 目录

1. 项目背景与硬件概述

2. 算法架构总览

3. 互补滤波器（核心框架）

4. 动态α — 加速度自适应融合权重

5. RC辅助零偏判定

6. 1D卡尔曼零偏估计器

7. 完整数据流与执行流程

8. 参数总表与调参建议

9. 与原始算法的对比总结

# 1. 项目背景与硬件概述

本项目为一台基于 STM32F411CEU6 (BlackPill) 的 RC 漂移车，使用 MPU6050 六轴惯性传感器（三轴陀螺仪 + 三轴加速度计）进行实时姿态解算。控制主循环运行在 500Hz，每个周期内完成传感器读取、姿态融合、遥控器信号解析、舵机/电调控制输出。

## 1.1 硬件配置

| MCU | STM32F411CEU6 (Cortex-M4F, FPU, 100MHz) |
| --- | --- |
| IMU | MPU6050 (I2C1, ±1000dps / ±4g, 1kHz采样) |
| 舵机 | 标准RC舵机，TIM2_CH1 (50Hz PWM) |
| 电调 | 好盈1060有刷电调，TIM2_CH2 (50Hz PWM) |
| 遥控器 | HotRC F-06，5通道PPM接收机 (TIM3输入捕获) |
| 显示屏 | 0.96寸 SSD1306 OLED (I2C2, 10Hz刷新) |
| 串口 | USART1 (115200bps, VOFA+ JustFloat 3D可视化) |

## 1.2 核心挑战

RC 漂移车在高速甩尾时，加速度计受到强烈的离心加速度污染（2~4g），此时加速度计无法提供可靠的重力方向参考。同时 Yaw 角（偏航角）只能通过陀螺仪积分获得，没有绝对参考源（未使用磁力计），长时间运行会因陀螺零偏而漂移。

本算法针对这两大挑战，在不增加硬件成本的前提下，通过三项改进提升姿态精度。

# 2. 算法架构总览

整个姿态解算模块分为四个子模块：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 互补滤波器（核心框架） | Pitch/Roll 的互补融合，沿用经典的互补滤波公式 |
| 动态α计算器 | 根据加速度模值实时调整融合权重α |
| RC辅助零偏判定器 | 利用遥控器信号判断"可归零"状态 |
| 1D卡尔曼零偏估计器 | 用卡尔曼滤波替代EMA，动态追踪陀螺仪零偏 |

数据流：

MPU6050 → 去除零偏 → [陀螺仪路径] 姿态积分
                      [加速度计路径] 反算Pitch/Roll → 动态α互补融合 → 输出姿态
                      陀螺Z轴 → RC辅助判定 → 1D卡尔曼零偏更新 → 写回offset

# 3. 互补滤波器（核心框架）

## 3.1 基本原理

互补滤波器的核心思想是融合两个传感器的优势：

• 陀螺仪：动态响应快，高频特性好，但积分会漂移
• 加速度计：长期稳定，低频精度高，但振动噪声大、无法测量Yaw

融合公式：

angle = α × (angle_prev + gyro×dt) + (1-α) × accel_angle

## 3.2 加速度计角度反算

Pitch 和 Roll 从加速度计三轴读数通过 atan2 反算：

accel_pitch = atan2(-ax, sqrt(ay² + az²))
accel_roll  = atan2( ay,  az)

这样计算的角度：当车处于静止或匀速直线运动时准确；当车急转弯或急加速时，加速度计读到的是离心加速度而非重力，此时角度计算完全错误。

## 3.3 Yaw角的特殊性

Yaw 无法通过加速度计测量（绕重力轴旋转不改变重力向量方向），因此 Yaw 纯靠陀螺仪 Z 轴角速度积分获得。为了保证 Yaw 的长期可用性，必须持续在线补偿陀螺仪的零偏漂移——这正是 RC辅助判定 和 1D卡尔曼 模块的任务。

# 4. 动态α — 加速度自适应融合权重

## 4.1 设计动机

原始算法使用固定的 α=0.96，这意味着无论车在什么工况下，加速度计始终有 4% 的权重。问题在于：

• 慢速/静止时：加速度计准确，4%权重足以修正陀螺仪长期漂移——效果好
• 高速甩尾时：加速度计被离心力污染，4%权重反而把错误的角度引入姿态——效果差

需要一个机制来自动识别当前工况，动态调整加速度计的信任度。

## 4.2 算法实现

核心思路：计算加速度模值 ∥a∥ = sqrt(ax² + ay² + az²)，偏离 1g 越远，说明运动越剧烈，越不可信任加速度计。

关键代码（imu_filter.c, line 105-124）：

static float compute_dynamic_alpha(float ax, float ay, float az) {
    float accel_norm = sqrtf(ax*ax + ay*ay + az*az);
    if (accel_norm < 0.1f) accel_norm = 0.1f;
    float deviation = (accel_norm - ACCEL_NORM_IDLE)
                    / (ACCEL_NORM_AGGRESSIVE - ACCEL_NORM_IDLE);
    clip(deviation, 0.0f, 1.0f);
    return ALPHA_BASE + (ALPHA_MAX - ALPHA_BASE) * deviation;
}

## 4.3 参数含义

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ALPHA_BASE | 0.96 | 基础α，平稳运行时使用 |
| ALPHA_MAX | 0.998 | 极限动态下的最大α，几乎纯陀螺仪 |
| ACCEL_NORM_IDLE | 1.0g | 静止/匀速时的加速度模值 |
| ACCEL_NORM_AGGRESSIVE | 2.5g | 高于此值认为剧烈运动 |

## 4.4 实际效果

| 场景 | 加速度模值 | α | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静止/匀速 | ∥a∥≈1.0g | α=0.96 | 加速度计4%权重正常纠偏 |
| 中等加速 | ∥a∥≈1.5g | α≈0.97 | 略微降低加速度计信任 |
| 急转弯/甩尾 | ∥a∥≈2.5g+ | α≈0.998 | 几乎完全信任陀螺仪 |

# 5. RC辅助零偏判定

## 5.1 设计动机

原始算法仅在"陀螺角速度 < 3dps 持续 3秒"时才判定为零速并更新零偏。实际驾驶中，车很少持续静止 3 秒，这意味着零偏更新机会极少，Yaw 漂移很难被纠正。

然而，车在直线行驶时（即使有速度），如果能从遥控器信号确认"没有打方向和加油门"，就可以认为此时不应该有角速度——观测到的角速度就是零偏。

## 5.2 判定逻辑

三个条件，满足任一即可归零：

| 条件 | 判据 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 条件A：陀螺静止 | ¦gz¦ < 3dps | 纯陀螺判定，和原来一致 |
| 条件B：遥控回中+低活跃 | 油门<5% 且 舵机<5% 且 ¦gz¦<6dps | 直线滑行中可以归零 |
| 条件C：遥控基本回中 | 油门<15% 且 舵机<15% | 直线漂移中缓慢修正 |

条件优先级解读：条件A是原版保底；条件B覆盖"松开油门直行的中高速归零"；条件C是保险，即使遥控有轻微动作但接近回中，也允许做极慢的零偏修正，防止直线低速漂移的积累。

## 5.3 API 接口

主循环中每周期调用 IMU_SetRCInputs() 传入遥控器归一化值：

    IMU_SetRCInputs(throttle_norm, steering_norm);

其中 throttle_norm ∈ [-1.0, 1.0]（负为刹车），steering_norm ∈ [-1.0, 1.0]。
该接口设计为轻量级，仅写入两个 float，无额外计算开销。

# 6. 1D卡尔曼零偏估计器

## 6.1 为什么需要卡尔曼

原始算法用 EMA 更新零偏：offset = 0.99×offset + 0.01×gz。EMA 的问题是学习率固定：刚启动时零偏估计不准，但学习率只有 1%，收敛慢；长时间估计稳定后，又容易因为单次噪声读数导致跳变。

1D卡尔曼的核心优势是卡尔曼增益 K 动态调整：
• 不确定性大时 → K大 → 快速收敛
• 已经稳定时 → K小 → 微调+抗噪
• 长时间没有更新 → 不确定性增加 → 下次更新K重新变大

## 6.2 状态模型

采用标准的离散卡尔曼滤波框架，状态维度为 1：

| 公式/变量 | 物理意义 |
| --- | --- |
| 状态量 x | gyro_offset (陀螺Z轴零偏，单位dps) |
| 预测方程 | x_k = x_{k-1} (零偏变化缓慢，最优预测是保持) |
| 协方差预测 | P_k = P_{k-1} + Q |
| 观测方程 | z_k = x_k + v (静止时陀螺读数≈零偏+噪声) |
| 卡尔曼增益 | K = P / (P + R) |
| 状态更新 | x = x + K × (z - x) |
| 协方差更新 | P = (1 - K) × P |

## 6.3 参数配置

| 参数 | 值 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | 1e-6 | 过程噪声 | 零偏变化速度（温漂级别），越小越平滑 |
| R | 1e-2 | 观测噪声 | 陀螺静止时读数抖动幅度，越大越不信单次观测 |
| P_init | 1.0 | 初始协方差 | 对首次校准的不确定度，启动后快速收敛 |

## 6.4 与EMA的对比

| 对比项 | EMA | 1D卡尔曼 |
| --- | --- | --- |
| 学习率 | 固定（1%） | 动态（K自适应当前不确定性） |
| 收敛速度 | 始终1%步长，启动收敛慢 | 初始K≈0.99，一次更新即收敛 |
| 抗噪性 | 每次更新都1%，易被噪声扰动 | 稳定后K≈0.09，噪声影响极小 |
| 长时间无更新后 | 仍维持上次值，无变化 | P随预测累积Q而增大，下次K自动变大 |
| 理论基础 | 经验公式 | 最优线性估计（最小均方误差） |

# 7. 完整数据流与执行流程

每个控制周期（2ms，500Hz）的执行顺序：

1. 读取 MPU6050 原始数据（I2C读取加速度计+陀螺仪）

2. 原始 ADC → 物理量换算（g 和 °/s）

3. 陀螺仪减去当前零偏（zd_comp.gyro_offset）

4. 加速度计反算 accel_pitch / accel_roll

5. 计算动态α（基于加速度模值）

6. 互补滤波输出 Pitch 和 Roll

7. 调用 IMU_ZeroDrift_Update()：
   a) 判断"可归零"条件（遥控信号+陀螺值）
   b) 满足条件累计时间 > 3秒 → 触发卡尔曼更新
   c) 更新 gyro_offset 供下一周期使用

8. Yaw 积分（gz * dt），归一化到 [-180, 180]

9. 输出 IMU_Attitude 给上层控制（转向控制、OLED显示等）

# 8. 参数总表与调参建议

## 8.1 滤波器参数

| 参数 | 当前值 | 作用 | 调参建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALPHA_BASE | 0.96 | 基础互补权重 | 调大(→0.98)更激进，调小(→0.92)更平滑 |
| ALPHA_MAX | 0.998 | 极限工况最大权重 | 调小以在极限动态中保留部分加速度计修正 |
| ACCEL_NORM_AGGRESSIVE | 2.5g | 剧烈运动阈值 | 调小(→2.0)更早进入纯陀螺模式，调大反之 |
| ZERO_RATE_THRESHOLD | 3.0dps | 零速检测阈值 | 调大允许更宽松的零偏修正条件 |
| ZERO_RATE_DURATION | 3.0s | 归零等待时间 | 调小(→1.0)更频繁归零，但可能误判 |

## 8.2 卡尔曼参数

| 参数 | 当前值 | 物理含义 | 何时调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | 1e-6 | 零偏温漂速度 | 如果环境温差大(如太阳下暴晒)，可增大到1e-5 |
| R | 1e-2 | 陀螺读数噪声 | 如果MPU6050受到额外振动噪声，适当调大 |
| P_init | 1.0 | 初始不确定性 | 一般无需修改 |

## 8.3 RC辅助判定参数

| 参数 | 值/说明 |
| --- | --- |
| 油门回中阈值 | 5% |
| 舵机回中阈值 | 5% |
| 基本回中阈值 | 15% |
| 低活跃倍率 | 2× |

# 9. 与原始算法的对比总结

以下为改进前后各维度的定性与定量对比：

| 维度 | 原始算法 | 改进后 |
| --- | --- | --- |
| Pitch/Roll 动态响应 | 固定α=0.96，高速时被离心力污染 | 动态α自动降权重，高速≈纯陀螺 |
| Yaw 零偏更新频率 | 仅静止3秒才更新，机会极少 | 直线滑行/直线漂移均可更新 |
| 零偏收敛特性 | EMA固定1%步长 | 卡尔曼K动态自适应 |
| 抗干扰能力 | EMA单次噪声可扰动offset | 卡尔曼稳定后K≈0.09，噪声抑制好 |
| 算力开销 | 基准 | +约20个float运算/周期，<2μs |
| 代码量 | ~100行 (imu_filter.c) | ~230行（含详细注释） |

总结：

本算法在保持互补滤波框架不变的前提下（因为高速场景下Mahony/Madgwick无优势），精准地解决了RC漂移车场景的两个核心痛点——加速度计在高速下的不可靠性和Yaw零偏更新机会不足。三项改进（动态α、RC辅助、1D卡尔曼）均以极低的算力开销换取了有意义的精度提升，是"不改硬件前提下IMU姿态解算"的针对性优化方案。